pilot shaft right side: no.8       09296-22012         (22x56x16mm)          "Koyo Japan 63/22"

pilot shaft middle     : no.9       09262-22018        (22x50x14mm)                               "?"

pilot shaft left side   : no.10     09263-22042                                            with ring on the out cover (?)   "?"

clutch                       : no.3       09263-30016      (30x35x26.5mm)        24x nedels in a cage

clutch right side       : no.20     09263-15003        (15x28x2mm)             ?x nedels in a cage axial

gear shifting  cam    : no.20      09262-25002       (25x47x8mm)             "....y SKF 16005/C3 France"

oil pan/water pump : no.22      09262-12003        (12x25x6mm)            "Japan NTN JU 1066or88or99"

nedel bearing in the bevel water pump drive, bevel=no.26 17530-21A20, but no bearing number

(10x14x?)

crankshaft inner RH : no.10    09262-25055         (?)                               "?"  2 for an engine

crankshaft inner LH : no.11    09262-25031         (?)                               "?"  2 for an engine

crankshaft outer       : no.12    09262-25077          (?)                              "?" 4 for an engine

conrod lower nedel  : no.13    09263-22034-0C0 (?)                               4 for an engine

conrod upper nedel :  no.21     09263-14019          (?)                              4 for an engine

transmission

double row RH       : no.12    09257or67-25002         (25x52x20.6mm)      "?"with a pin in the outer ring diameter 2,65mm and looking out 3mm

LH                           : no.13   08110-62030                (17x40x12mm)         "Japan NU NTN 6203"

LH                           : no.27   08113-63050or60         (25x62x17mm)         "Japan RU NTN 6305

RH                          : no.26   09262-20078                 (20x48x14mm)         "Japan08 NTN 8204 N" with a c-ring at the outer ring with a diameter of 52.5mm